边缘机载视觉理解与目标追踪方案

VLM、YOLO、YOLO-World、SAM 与 RK3588 工程应用总结

适用方向：无人机目标搜索、目标锁定、视觉跟随、环境理解与任务决策

整理日期：2026年7月31日

|  | 一句话结论 RK3588 可以实现“用文字指定目标 → 找到目标 → 持续跟踪 → 丢失后重新搜索”的机载视觉系统。 最佳方案不是让 VLM 每帧直接控制无人机，而是让 VLM、检测器、跟踪器、传感器融合、状态机和飞控各司其职。 |
| --- | --- |

# 1. 目标与总体结论

目标是让无人机不仅能够识别固定物体，还能根据文字或任务描述找到指定目标，持续跟踪，并结合 GPS、IMU、测距、电量和视觉信息作出相应反应。

|  | 总体判断 第一版通常不需要重新训练大模型。先使用现成 VLM、YOLO-World 或专用 YOLO，再通过规则与状态机完成决策。 比赛固定目标追求高精度时，应训练专用 YOLO；YOLO-World 更适合临时指定、开放类别或未知目标。 VLM 应低频或事件触发运行；实时检测和跟踪仍交给轻量模型与确定性程序。 |
| --- | --- |

# 2. 关键模型与模块

## 2.1 VLM：理解画面和语言

VLM（Vision-Language Model，视觉语言模型）可以同时理解图片和文字。它能够描述场景、理解目标特征、判断物体关系，并把复杂自然语言任务转换为结构化目标描述。

适合：理解“追踪拿蓝色箱子的人”“寻找受损设备”等复杂语义。

不适合：每秒几十次的紧急避障、姿态控制和电机闭环。

在 RK3588 上应采用 1B～3B 级轻量 VLM，并以关键帧或事件触发方式运行。

## 2.2 普通 YOLO：固定类别实时检测

普通 YOLO 是实时目标检测器，输出目标类别、矩形框和置信度。它速度快、格式稳定，适合已知且固定的比赛类别。

输入：摄像头画面 输出：class + bbox + confidence 示例：red_bucket, [120, 80, 260, 300], 0.94

## 2.3 YOLO-World：按文字寻找目标

YOLO-World 是开放词汇目标检测器。与普通 YOLO 相比，它可以在运行时输入文字类别，例如“red car”“blue box”“person wearing a helmet”，不需要每增加一个词都重新训练。

优势：类别灵活，适合临时任务和开放目标。

限制：开放词汇不等于所有目标都能稳定识别；专业、小尺寸、遮挡或只靠细微颜色区分的目标仍可能不准。

工程建议：一次只设置当前任务需要的少量类别，避免无关类别过多导致误检和混淆。

## 2.4 SAM / SAM 2：精确分割与视频轮廓跟踪

SAM（Segment Anything Model）主要回答“目标具体占哪些像素”。YOLO 给出矩形框，SAM 根据框或点击位置生成精确轮廓 mask。SAM 2 进一步支持将目标轮廓传播到后续视频帧。

只需要让目标保持在画面中心时，矩形框通常已经够用。

需要精确轮廓、遮挡比例、背景分离或精细操作时，再加入 SAM。

RK3588 上优先考虑 MobileSAM 等轻量版本，而不是直接运行完整 SAM 2 流水线。

## 2.5 跟踪器：在后续帧持续锁定目标

跟踪器在获得初始目标框后，以较高帧率持续更新目标位置。单目标跟踪器适合追踪指定对象；ByteTrack、BoT-SORT 等多目标跟踪器适合维持多个目标 ID。

跟踪器不能永久可靠地锁定目标。出现遮挡、画面模糊、相似目标交叉或目标离开画面时，必须通过周期重检测或目标丢失后的重新搜索纠正漂移。

# 3. 三类视觉模型的区别

| 模块 | 主要问题 | 典型输出 | 运行频率 | 适合 RK3588 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通 YOLO | 固定类别目标在哪里 | 类别、框、置信度 | 实时，每帧或高频 | 非常适合 |
| YOLO-World | 文字指定的目标在哪里 | 文字类别、框、置信度 | 低频或周期重检测 | 适合，需轻量化 |
| VLM | 画面表达什么、该找谁、关系如何 | 描述、判断、结构化语义 | 低频或事件触发 | 可行，但不能每帧运行 |
| SAM / SAM 2 | 目标具体占哪些像素 | mask、轮廓、视频分割 | 按需或中低频 | MobileSAM 更合适 |
| 跟踪器 | 同一个目标下一帧在哪里 | 目标框、ID、跟踪置信度 | 实时，每帧 | 非常适合 |

# 4. 推荐的目标追踪工作流

用户任务：追踪拿蓝色箱子的人 ↓ VLM：解析目标语义（person + carrying blue box） ↓ YOLO-World / 专用检测器：找到候选目标框 ↓ 目标筛选：判断人物与蓝色箱子的空间关系 ↓ 轻量跟踪器：20～30 FPS 持续更新目标位置 ↓ 周期重检测：确认身份并纠正漂移 ↓ 丢失处理：减速或悬停 → 扩大搜索 → 重新锁定 ↓ 安全状态机审核 → MAVLink 高级指令 → PX4 / ArduPilot

## 4.1 为什么不能只识别一次

目标可能被树木、车辆或建筑短暂遮挡。

无人机快速转弯会造成运动模糊，跟踪框可能漂移到背景。

多人或多车交叉时，跟踪器可能切换到外观相似的对象。

目标离开画面后，跟踪器无法自行确认重新出现的是不是原目标。

|  | 推荐频率分配 跟踪器：每帧运行，目标 20～30 FPS。 YOLO / YOLO-World：每 0.5～2 秒验证一次，或在跟踪置信度下降时触发。 VLM：任务开始、目标描述复杂、多个候选难以区分或目标丢失时触发。 |
| --- | --- |

# 5. RK3588 上的可行性与能力边界

RK3588 可以实现简化版“机载视觉理解 + 开放目标检测 + 实时跟踪”，但不适合原样运行完整 Grounded-SAM-2，也不适合让大型 VLM 持续分析每一帧。

## 5.1 推荐的 RK3588 模块分配

| 资源/模块 | 建议任务 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| NPU | 专用 YOLO、YOLO-World、轻量分割或深度模型 | 承担主要实时视觉推理 |
| CPU/GPU | 跟踪器、后处理、状态机、数据融合 | 保持确定性和低延迟 |
| 小型 VLM | 复杂目标理解、场景摘要、目标丢失重判定 | 关键帧或事件触发 |
| 飞控 | 姿态、位置、速度、高度和失效保护 | 不能由 VLM 替代 |

## 5.2 效果较好的条件

追踪人、汽车、摩托车、箱子等外形明显的目标。

目标在画面中尺寸足够大，相机清晰且曝光稳定。

无人机飞行平稳，云台或防抖能够减少快速画面旋转。

定期重新检测并验证目标身份。

有双目、激光雷达、深度相机或其他测距手段辅助保持距离。

## 5.3 容易失败的条件

高空航拍下目标只有很少像素。

目标长时间遮挡、进入树林或人群。

多个对象外观近似，只依赖服装颜色区分。

夜间、逆光、雨雾、反光和严重运动模糊。

只在第一帧检测，后续完全不做重新验证。

# 6. 颜色识别与比赛精度提升

## 6.1 YOLO-World 能否识别颜色

可以。文字提示可以使用“red bucket”“blue box”“person wearing a red shirt”等颜色属性。但颜色会受白平衡、阴影、曝光和背景干扰影响，因此零样本颜色提示不应直接作为比赛最终判定。

## 6.2 是否可以在 YOLO-World 上增加比赛数据

可以对 YOLO-World 使用比赛数据微调，使其更熟悉目标形状、颜色、航拍视角和场地背景。但如果比赛目标类别固定，通常训练普通专用 YOLO 更直接、更快，也更稳定。

## 6.3 固定比赛目标的推荐方案

专用 YOLO：检测桶、H 标志、危险品标志等固定类别 ↓ 颜色验证：在目标框内部使用 HSV 或小型颜色分类器二次确认 ↓ 跟踪器：锁定并持续跟踪 ↓ YOLO-World / VLM：仅用于临时目标、未知目标或复杂语义任务

|  | 颜色分类建议 如果红桶、蓝桶外形完全相同，可让 YOLO 先识别“桶”，再在框内独立判断颜色。 这种两级方案便于现场调阈值，也避免检测模型只记住背景颜色。 正式比赛前必须使用实际相机、实际高度和场地光照采集数据。 |
| --- | --- |

## 6.4 数据采集要覆盖的情况

不同飞行高度、目标角度、画面中心和边缘位置。

晴天、阴天、阴影、逆光、不同曝光和白平衡。

目标被部分遮挡、运动模糊、相似颜色背景。

多个相同形状但颜色不同的目标同时出现。

大量无目标背景和相似干扰物，用于降低误检。

# 7. 是否需要重新训练大模型

| 需求 | 是否需要训练 | 推荐方法 |
| --- | --- | --- |
| 低电量返航、GPS失效、近距离避障 | 不需要 | 规则、状态机、飞控 failsafe |
| 自然语言指定目标并找到位置 | 通常不需要 | 现成 VLM + YOLO-World / grounding 模型 |
| 固定比赛目标高精度检测 | 需要训练视觉模型 | 专用 YOLO 或微调 YOLO-World |
| 模型输出格式与无人机流程不稳定 | 可考虑微调 | LoRA/QLoRA 微调小型 VLM |
| 通过大量试错学会路径或机动策略 | 不是普通 VLM 微调 | 强化学习或模仿学习 |

关键原则：知识和文档更新优先使用知识库；固定行为和输出格式可用微调；实时控制和安全约束必须由确定性程序与飞控完成。

# 8. 机载系统推荐架构

摄像头 ──→ 专用 YOLO / YOLO-World ──→ 目标框、类别、置信度 ──┐ 摄像头关键帧 ──→ 小型 VLM ──→ 场景语义、目标描述 ──────────┤ 跟踪器 ──→ 目标 ID、中心位置、漂移置信度 ──────────────────┤ GPS / IMU / 电量 / 测距 / 深度 / 风速 ─────────────────────┤ ↓ 环境状态管理器 / 世界状态 JSON ↓ 规则系统 + 行为树 + 状态机 ↓ 安全仲裁器 ↓ MAVLink 高级动作指令 ↓ PX4 / ArduPilot ↓ 姿态、位置、速度、电机和舵机闭环

## 8.1 建议的状态机

| 状态 | 进入条件 | 主要行为 | 退出条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| SEARCH | 尚未发现目标或目标丢失 | 低速搜索，调用检测器或 VLM | 发现可信目标 |
| LOCK | 出现候选目标 | 确认语义、颜色、距离和身份 | 确认成功或超时 |
| TRACK | 目标已确认 | 高频跟踪并周期重检测 | 丢失、风险或任务完成 |
| LOST | 跟踪置信度下降或目标离画面 | 减速/悬停，扩大搜索 | 重新锁定或超时 |
| HOLD | 环境风险或指令不确定 | 停止前进，保持安全状态 | 风险解除或人工接管 |
| RTL/LAND | 低电量、定位故障或重大风险 | 交由飞控执行返航/降落 | 任务结束 |

# 9. 分阶段实施路线

电脑端原型：用录制视频验证“文字指定目标 → 定位 → 跟踪 → 丢失重检测”。

固定类别基线：先训练专用 YOLO，确保比赛目标在实际高度和光照下稳定识别。

RK3588 部署：将 YOLO/YOLO-World 转换为 RKNN，跟踪器运行在 CPU/GPU，建立统一输出接口。

加入颜色二次验证和测距：输出目标中心、框尺寸、颜色置信度、距离和跟踪置信度。

建立 SEARCH、LOCK、TRACK、LOST、HOLD、RTL/LAND 状态机。

最后加入小型 VLM：只处理复杂目标描述、多个候选选择和异常场景解释。

先 SITL/录制回放，再系留或低风险实飞；所有 VLM 建议必须经过安全仲裁器审核。

# 10. 最终选型建议

| 目标 | 推荐组合 |
| --- | --- |
| 比赛固定类别识别 | 专用 YOLO + 颜色二次验证 |
| 临时输入“找某种东西” | YOLO-World |
| 复杂描述“找拿蓝箱子的人” | 小型 VLM + YOLO-World + 关系筛选 |
| 持续跟随指定目标 | 轻量单目标跟踪器 + 周期重检测 |
| 多人/多车身份维持 | YOLO + ByteTrack / BoT-SORT + Re-ID |
| 精确轮廓或遮挡分析 | MobileSAM，按需调用 |
| 紧急避障与飞行稳定 | 测距/深度 + 确定性控制 + PX4/ArduPilot |

|  | 最终建议 当前 RK3588 第一版优先采用：专用 YOLO + YOLO-World + 轻量跟踪器 + 测距 + 状态机。 VLM 后加入，负责理解复杂目标和场景，不承担高频闭环。 SAM 暂时可不加；只有确实需要像素级轮廓时，再增加 MobileSAM。 无人机最终动作必须由安全仲裁器和飞控确认，禁止让 VLM 直接输出电机 PWM 或姿态环控制量。 |
| --- | --- |

注：本文为本次讨论的工程总结。具体模型兼容性、速度与工具链支持会随版本更新，实际部署前应以目标硬件当前 SDK、模型转换结果和实测数据为准。